Стол для детей с ДЦП - 1 штука

| № п/п | Наименование оборудования | Тип характеристики | Наименование характеристики товара | Предлагаемое Поставщиком конкретное значение или диапазон | Ед. изм. | Инструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол для детей с ДЦП ОКПД 32.99.53.139 Примерный эскиз | Качественная | Тип оборудования | Стол для детей с ДЦП |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Комплектация | Деревянный стол, с регулировкой высоты и угла наклона столешницы, по периметру столешницы удобная кромка, на переднем крае столешницы выемка, на одной опоре отсек для хранения вещей. |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Материал стола | Фанера |  | Указать конкретное значение |
|  |  | Количественная | Толщина материала стола | ≥15 | мм |  |
|  |  | Качественная | Обработка материала стола | Отшлифована, не имеет шероховатостей и заусенцев, двухслойный окрас прозрачным лаком (грунт+лак)). На торцах сбита фаска |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Количественная | Длина стола | ≥900 | мм |  |
|  |  | Количественная | Ширина стола | ≥600 | мм |  |
|  |  | Количественная | Высота стола минимальная | ≥700 | мм |  |
|  |  | Количественная | Высота стола максимальная | ≥900 | мм |  |
|  |  | Количественная | Длина выемки на столешнице | ≥600 | мм |  |
|  |  | Количественная | Глубина выемки на столешнице | ≥100 | мм |  |
|  |  | Количественная | Угол наклона столешницы | ≥27 | Градус |  |
|  |  | Качественная | По периметру столешницы эргономичные бортики | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Бесступенчатая регулировка высоты стола | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | На ножках стола предусмотрены площадки для установки колесиков | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Количественная | Длина отсека для хранения | ≥300 | мм |  |
|  |  | Количественная | Ширина отсека для хранения | ≥100 | мм |  |
|  |  | Количественная | Высота отсека для хранения | ≥140 | мм |  |