Коммуникатор с независимой словесной передачей информации 180 сообщений - 1 шт

https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/kommunikator_s_nezavisimoy_slovesnoy_peredachey_informatsii_180_soobshcheniy

| № п/п | Наименование оборудования | Тип характеристики | Наименование характеристики товара | Предлагаемое Поставщиком значение | Ед. изм. | Инструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммуникатор с независимой словесной передачей информации 180 сообщений ОКПД 32.99.53.130 Примерный эскиз | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Описание устройства | Представляет собой корпус прямоугольной формы с кнопками, позволяет записывать и воспроизводить голосовые сообщения. |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Назначение | Предназначен для развития невербальных (неговорящих) детей путём налаживания контакта при помощи технологии радиочастотной идентификации. |  |  |
|  |  | Количественная | Количество кнопок воспроизведения | ≥5 | шт |  |
|  |  | Количественная | Количество сообщений на каждом уровне | ≥5 | шт |  |
|  |  | Количественная | Количество уровней | ≥36 | шт |  |
|  |  | Количественная | Время записи одного сообщения | ≥60 | сек |  |
|  |  | Количественная | Общее время записи | ≥180 | мин |  |
|  |  | Качественная | Технология радиочастотной идентификации | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Качество записи/воспроизведения MP3 | ≥128 | Кбит/сек |  |
|  |  | Качественная | Регулировка громкости воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Светодиодная индикация работы | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | LED дисплей, отображающий текущий уровень записи/воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Материал корпуса и кнопок – ударопрочный пластик. | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Питание | Внешний блок питания. Блок питания идет в комплекте. |  | Значение не может изменяться |